ВНИМАНИЕ !

1) в ATmega64 и ATmega128  выводы MOSI и MISO не применяют для ISP программирования.  Используются другие выводы МК  !

Внимательно смотрите ДатаШит вашего МК !

в ATmega128 ATmega64  сигналы ISP программатора

MISO подключают к ножке PE1

MOSI подключают к ножке PE0

Reset – reset 20

Sck – B1

Для ATmega640 -1280 -1281 -2560 -2561 смотрите в даташит  
Table 163. Pin Mapping Serial Programming.

2) Вывод PEN нужно подключить к питанию VCC резистором 1-10  кОм

3) в ATmega128 и ATmega64 есть FUSE бит совместимости со старым МК ATmega103 и с завода он запрограммирован в "0" на совместимость. 
См  Table 117. Extended Fuse Byte.  
При прошивании ATmega128 и ATmega64 вам нужно сделать этот fuse "1" -  "не запрограммирован".    Убрать галочку в CVAVR.

Подробней о фьюзах ниже и на стр. 2 курса